# CO2 Konzentration im Klassenzimmer

Unterrichtsgegenstand:	MTRS

Ersteller: 				Gassner Michael

Mitarbeiter:			Tanner Lorenz

Klasse: 				2BHEL

Erstellungszeitraum: 	19.02.26 bis ausstehend

Abgabedatum: 			ausstehend

## Aufgabenstellung

Ausarbeitung der Messung einer Physikalischen Größe

### Ziele

Wir möchten den CO2 Gehalt in unserem Klassenzimmer im Verlauf des Schultages messen – Wann wurde gelüftet? Wann sollte gelüftet werden, damit die CO2 Konzentration den gesetzlich vorgeschriebenen Bereich einhält, bzw. dass die Konzentration in einem menschlich gesunden Bereich liegt.

## Aufbau

Benötigt: Breadboard, Arduino uno R4, Male to male kabel, Gas-Sensor (MQ-135), Datenkabel (Micro USB-C auf USB-C), Netzteil

Rotes Kabel (+): 5V Anschluss am Arduino zu VCC am MQ-135

Schwarzes Kabel (-): GND am Arduino zu GND am MQ-135

Gelbes Kabel (Daten): Pin A0 am Arduino zu A0 (Analoger Ausgang) am Sensor

## Recherche

### 3.1 CO2 Werte

Gefundene Quellen:

https://www.cik-solutions.com/branchen-anwendungen/co2-im-innenraum/

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/644136c58b86bb000cf1b63c/CO2_monitoring_factsheet.pdf

Ähnliche Zuordnung der CO2 PPM-Werte für die Luftqualität

https://www.tugraz.at/news/artikel/tu-graz-studie-oesterreichs-schulen-halten-nationale-und-europaeische-richtlinien-zur-luftqualitaet-groesstenteils-nicht-ein        (TU Graz Bericht: Luftqualität in Österreichischen Schulen)

https://science.orf.at/stories/3230439/ (Bezieht sich auf TU Graz Studie)

### 3.2 Funktionsweise und Kalibrierung des Sensors

Datenblätter MQ 135:

https://www.datasheethub.com/wp-content/uploads/2022/10/datasheet-23.pdf

https://www.olimex.com/Products/Components/Sensors/Gas/SNS-MQ135/resources/SNS-MQ135.pdf

## Probleme

- Gas – Sensor statt echter CO2 Sensor:

Der MQ-135 ist KEIN direkter CO2 Sensor, er misst verschiedene Gase. Unter anderem auch CO2 allerdings nur recht ungenau.

- Spannungsversorgung:

Damit der Sensor realistische Werte ausgibt, braucht er eine Heizspannung von 5V±0.1V.

Anfangs haben wir die Spannung von USB-C Anschluss den Laptops genommen, durch Messen haben wir herausgefunden, dass nur 4.4 – 4.6 V herauskommen. Das genügt nicht.

Mit einem 12 V Netzteil, bekommen wir 4.8 – 5V. also ausreichend.

## Berechnung